| Ръководство на потребителя EK-129HS КОЛОНКА | ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА ♦ BT: V4.2 ♦ Работно разстояние: 10 метра ♦ SNR (отношение звук-шум): >90db ♦ Батерия: 3.7V, 500 мАч ♦ Време на възпроизвеждане при нормална сила на звука: 1ч~2ч ♦ Драйвер за колонката: ¢52MM*1 ♦ Мощност:4Ω/5W*1 ♦ Честотна характеристика: 120HZ-20KHZ ♦ Размер: 73.4*73.4*95.5 мм ♦ Тегло: 263 гр ♦ Зареждане: 5V/500 мАч ♦ Време на зареждане: 2ч-3ч ОСОБЕНОСТИ НА ПРОДУКТА: 1. Международни авангардни техники на конструиране на BT чипа и платките, поддържа всякакви безжични устройства. 2. Има FM функция, може да търси автоматично радио станции. | 3. С Hi-Fi колонка, за осигуряване на ясен и чист звук. 4. Поддържа микро SD карта и USB карта, възпроизвежда аудио записи в MP3 формат. 5. Работното разстояние при работа в безжичен режим е 10 метра. 6. Изключва се автоматично, ако ВТ бъде разединен за 30 минути. ФУНКЦИЯ НА БУТОНИТЕ И СЛОТОВЕТЕ: 1. DC 5V слот: Използва стандартен микро USB V8 заряден кабел за зареждане. 2. TF слот: Може да декодира и възпроизвежда аудио записи в MP3 формат, когато в слота бъде поставена TF карта. 3. USB слот: Може да декодира и възпроизвежда аудио записи в MP3 формат, когато в слота бъде поставена USB карта. |  | 4. При възпроизвеждане на музика, натиснете за кратко, за да пуснете предходната песен, и задръжте, за да намалите силата на звука. 5. При възпроизвеждане на музика, натиснете за кратко, за да пуснете следващата песен, и задръжте, за да увеличите силата на звука. 6. При възпроизвеждане на музика, (USB карта/TF карта/BT/кабел/FM), натиснете за кратко за превключване на модела. 7. Натиснете и задръжте за включване и изключване на захранването. При възпроизвеждане на музика, (USB карта/TF карта/BT/кабел), натиснете за кратко за "възпроизвеждане/ пауза". В FM режим натиснете за кратко за автоматично търсене на станция и натиснете отново за прекратяване на търсенето. В BT режим със свързано мобилно устройство, при входящо повикване натиснете за кратко, за да отговорите на обаждането хендс-фри, и натиснете отново, за да затворите; натиснете два пъти, за да направите обаждане. ЗАБЕЛЕЖКА: В FM режим включете микро зарядния кабел, за да хванете по-добра FM радио станция. |
| --- | --- | --- | --- | --- |